機械設備工事　特記仕様書（空気調和設備工事）

神戸市建築技術管理委員会　令和８年４月改訂

工事種目

| # ○ | # 空気調和機器設備 | # ○ | # ダクト設備 | # ○ | # 冷温水配管設備 | # ○ | # 冷却水配管設備 | # ○ | # 冷媒配管設備 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ○ | # 蒸気配管設備 | # ○ | # 油配管設備 | # ○ | # 換気設備 | # ○ | # 排煙設備 | # ○ | # 自動制御設備 |
| # ○ | # 給排水配管設備 | # ○ | # 電気設備 | # ○ |  | # ○ |  | # ○ |  |

工事範囲

使用材料

| # 名 称 |  |  |  | # 管 種 | # 継 手 | # 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○ | 冷温水管 |  |  |  |  |  |
| ○ | 冷却水管 |  |  |  |  |  |
| ○ | 給水管 |  |  |  |  |  |
| ○ | 排水管 （ドレン管を含む） |  |  |  |  |  |
| ○ | 蒸気管 |  |  |  |  |  |
| ○ | 油管 |  |  |  |  |  |
| ○ | 通気管 |  |  |  |  |  |
| ○ | 膨張管 |  |  |  |  |  |
| ○ | 空気管 |  |  |  |  |  |
| ○ | 冷媒管 |  |  |  |  |  |
| ○ |  |  |  |  |  |  |
| ○ |  | 弁 | # （50A以下） |  |  | # JIS 5K |
| ○ |  | 弁 | # 〃 |  |  | JIS 10K |
| ○ |  | 弁 | # （65A以上） |  |  | JIS 5K |
| ○ |  | 弁 | # 〃 |  |  | JIS 10K |
| ○ |  |  |  |  |  |  |
| ○ | ダクト |  |  |  |  |  |
| ○ |  |  |  |  |  |  |
| ○ |  |  |  |  |  |  |

空気調和機器設備

- ボイラー

## 仕様			　 ※標準仕様書			○製造者標準

## 煤煙濃度計		　 ○要（※ファン付　○ファン無）	○不要

- 温水発生機

## 仕様			　 ※標準仕様書			○製造者標準

- 冷凍機

## 仕様			　 ※標準仕様書			○製造者標準

- 冷却塔

## 仕様			　 ※標準仕様書			○製造者標準

- 空気調和機

## 仕様			　 ※標準仕様書			○製造者標準

## 騒音許容レベル	　 ※標準仕様書による。表3.1.7を超える場合は、図示による。

- ファンコイルユニット

仕様			　 ※標準仕様書			○製造者標準

- パッケージ形空気調和機及びガスエンジンヒートポンプ

## 仕様			　 ※標準仕様書			○製造者標準

# リモートコントローラー　※別途機器表による		○標準仕様書

- 全熱交換機

## 仕様			　 ※標準仕様書			○製造者標準

- 送風機

仕様			 　※標準仕様書			○製造者標準

- 冷媒

冷凍機・パッケージ形空気調和機等に使用する冷媒は、

※新冷媒　　　○（　　　　　　　　）とする。

- 自動巻取形エアフィルター

空気調和機・送風機等が運転している時のみにタイマーが作動するようにインターロックをとること。

- 機器附属盤

## 下記によるほか標準仕様書各編の規定による。

- 盤外への必要な動作用接点及び端子を設ける。

- 冷凍機・冷温水発生機・パッケージ形空気調和機等の付属盤には、関連機器との必要な接点及び端子を設ける。

- 主要機器には各種接地工事に必要な配線を行い、外部接続端子を設けておく。

- 電気工事

- 機器の供給電源（接続共）	※別途工事（		）　　 ○本工事　　　○工事区分表による

- 機器の二次側電気工事　	※本工事		○別途工事（		）　○工事区分表による

- 二次側配線		※エコケーブル	○（			）

- 煙道

ア．材質・板厚	※鋼板（※3.2mm以上　○4.5mm以上） ○ステンレス鋼板（　　mm以上）

イ．伸縮継手		※直管部10ｍ当り1個所、2台以上の機器を同一煙道で接続する場合は機器間に

取り付ける。

○（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ウ．掃除口　　　　	※設置する	○（　　　　　　　　　　　）

配管設備

- 保温

- 冷媒配管の保温	※製造者標準

## ○標準仕様書（結露のおそれがある箇所の断熱厚さは他の温湿度条件と同じ、

## 液管10mm以上、ガス管20mm以上とする。）

- 冷媒配管の保温外装

- 屋内露出部	※標準仕様書（※A   ○　　）	○保温化粧ケース		○図示

- 屋外露出部	※標準仕様書（※E3　○　　）	○保温化粧ケース		○図示

## （標準仕様書表2.3.3による）

- 保温化粧ケースの材質	○樹脂製		○溶融亜鉛めっき鋼板製	○ステンレス鋼板製

- 空調機用トラップ

## ○配管トラップ	○ドラムトラップ		○メカニカルトラップ	○（　　　　　　　　）

ダクト設備

- ダクト

- 矩形ダクトの工法	　　○共板フランジ工法（長辺1,500mm以下）　　○アングルフランジ工法

- 矩形ダクトの区分	　　○低圧ダクト		○高圧１，２ダクト（図示部）

- ダクト内圧の確認	施工図作成時に、空調及び換気ダクトの内圧が±500Paを超える範囲を確認すること。

- 器具接続部	○アルミフレキシブルダクトＷタイプ（L=500mm以下）  ○断熱フレキ

- 厨房用排気ダクト	板厚　※火災予防条例の運用基準第９条の２	○（　　　　　　　　　　）

## 工法　※アングルフランジ工法	　	○（　　　　　　　　　　）

- 振れ止め支持　　 横走りダクトは、12m以下ごとに、標準図　施工17　ダクトの吊り金物・形鋼振れ

## 止め支持要領による振れ止め支持を行うこと。また端部に振れ止め支持を行う。

- 保温

- 矩形ダクトの保温種別は次による。スパイラルダクトも矩形ダクトに準ずる。

- 一般居室・廊下		※J1	○J2

- 暗渠内（ピット内含む）	〇K1	○K2	○K3

- 厨房用排気ダクト　	〇I	○J1	○J2

- 次のダクトには、保温を施工すること。

〇OAダクト	〇EAダクト（外壁から1m以内）	〇（　　　　　　　　）

〇RAダクト	〇暗渠内（ピット内含む）	 	〇厨房用排気ダクト

- 消音内貼

- 施工箇所は図示による。

- 消音内貼部分の外部保温		※不要		○要

- チャンバーの寸法は外形寸法、ダクト及び消音エルボは内形寸法とする。

- フランジ用パッキン及びキャンバス継手

材質		※ノンアスベスト

- 既設ダクト撤去方法について

## ※石綿が含有しているフランジ用パッキン等は、フランジ部を取外さない工法で行う。

## ○（			）

換気設備

- 排気フード

- 工事区分　　　　　　　　　○本工事　      　　　○別途工事（                ）

- 材質　　　　　　　　　　　※標準仕様書　　　　　○亜鉛鉄板

- フード囲い　　　　　　　　※標準仕様書　　　　　○亜鉛鉄板

- グリス除去装置　　　　　　※グリスフィルター 　 ○グリスエクストラクター

- グリスフィルターの予備    ※要（100％）　　　　 ○不要

排煙設備

- 排煙口

- 作動　　　　　　　　　			※手動（電気式）		○手動及び煙感知器連動

- 復帰装置　　　　　　　			※遠隔復帰式（電気式）	○手動復帰式

- 排煙口と手動開放装置間の渡り配線		※本工事			○別途工事

- ダクト

- 矩形ダクトの工法		※アングルフランジ工法

- 矩形ダクトの区分		※高圧１,２ダクト

- 矩形ダクトの継目		※ピッツバーグはぜ

- その他

## 日本建築学会　「建築物の煙制御計画指針」による。

自動制御設備

- 一般事項

## 中央監視制御装置が別途工事の場合は、防災連動停止などの機器作動の整合性やデータ伝送方式の整合性を図ること。

共通適用項目

- ファン軸受注油口

## 機外（あるいは寄り付きが容易な個所）より潤滑油の補充ができる構造とする。

特記事項